|  | ЗАО НПО Интротест |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пульт К24 |  |
|  | Инструкция пользователя |  |

Содержание

1.	Введение	3

2.	Состав и назначение	4

3.	Органы управления и индикации	5

4.	Включение/выключение питания	6

5.	Работа с пультом	7

6.	Автономная работа	8

7.	Работа с персональным компьютером	9

8.	Работа с контроллером ДКП 2.4	10

9.	Описание основных функций пульта	11

9.1. Отображение текущего состояния объекта.	11

9.2. Режим ручного управления объектом.	11

9.3. Работа с главным меню пульта.	12

9.4. Установка часов.	12

9.5. Работа с таблицей организации движения.	13

9.5.1. Чтение Тодд из EEPROM.	13

9.5.2. Чтение Тодд из контроллера ДКП 2.4.	14

9.5.3. Редактирование Тодд.	14

9.5.4. Запись Тодд в ДКП 2.4.	15

9.5.5. Запись Тодд в EEPROM.	16

9.6. Работа с архивом событий.	16

Приложение А. Список принятых сокращений.	18

# Введение

Настоящая инструкция пользователя содержит сведения о работе с пультом К24.

Кроме настоящего руководства необходимо использовать следующие документы:

Пульт К24. Руководство по эксплуатации Error: Reference source not found РЭ;

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

# Состав и назначение

Пульт К24 (далее пульт) представляет собой законченное устройство и предназначен для выполнения сервисных функций по обслуживанию дорожных контроллеров типа ДКП 2.4.

Перечень выполняемых функций следующий:

- отображение текущего состояния управляемого объекта и внутреннего состояния контроллера ДКП 2.4;

- редактирование часов реального времени дорожного контроллера ДКП 2.4;

- выполнение функции ручного управления перекрестком через контроллер ДКП 2.4;

- хранение во внутренней энергонезависимой памяти до 8 экземпляров таблиц организации дорожного движения (Тодд);

- считывание рабочей Тодд из ДКП 2.4 в пульт и запись выбранной Тодд, из сохраненных в памяти пульта, в память дорожного контроллера ДКП 2.4 по интерфейсу RS-485;

- редактирование уставок Тодд, хранимых в памяти пульта;

- пересылка Тодд между пультом и персональным компьютером по интерфейсу RS-232;

- считывание в пульт и просмотр на экране ЖКИ содержимого архива событий контроллера ДКП 2.4.

- хранение архива событий.

В состав устройства входят следующие компоненты:

- пульт К24;

- комплект элементов питания типа АА в количестве 3 штук;

- кабель «Пульт-РС» для подключения к персональному компьютеру;

- кабель «Пульт-К24» для подключения к контроллеру ДКП 2.4.

# Органы управления и индикации

На передней панели пульта расположены индикатор (ЖКИ) и кнопки управления.

Описание назначения кнопок и порядок пользования ими описаны ниже в тексте инструкции.

# Включение/выключение питания

Для включения питания пульта необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл».

Для отключения питания пульта в любом режиме необходимо вновь нажать и удерживать не менее 0,5 секунды кнопку «Вкл/Выкл». После этого на экран выводится запрос подтверждения команды:

Отключить Uпит?!

<ВКЛ>-подтвержд.

Для отключения питания необходимо повторно нажать кнопку «Вкл/Выкл».

При нажатии любой другой кнопки производится возврат в рабочее состояние пульта.

ВАЖНО!!! Пульт работает от внутреннего источника питания при автономной работе и при подключении к персональному компьютеру, при подключении к контроллеру ДКП 2.4  пульт питается от блока питания контроллера ДКП 2.4.

# Работа с пультом

Пульт может функционировать в 3 основных конфигурациях:

- автономно;

- при подключении к персональному компьютеру;

- при подключении к контроллеру ДКП 2.4.

При отсутствии достоверного обмена между пультом и контроллером ДКП 2.4 или персональным компьютером на индикатор пульта выводится сообщение:

>> Пульт К24  <<

версия 1.01

# Автономная Работа

При отсутствии подключения к контроллеру ДКП 2.4 или персональному компьютеру оператору доступны функции просмотра и редактирования Тодд, а также просмотр архива событий, но только при наличии сохраненных данных в энергонезависимой памяти пульта.

Все доступные функции пульта при автономной работе приведены в Таблица 1

# Работа пульта с персональным компьтером

Данная возможность предназначена для переноса информации об организации дорожного движения между персональным компьютером и управляемым объектом.

При подключении к персональному компьютеру программное обеспечение пульта имитирует подключенный контроллер ДКП 2.4, поэтому для обмена между пультом и компьютером используется программа «Система программирования дорожных контроллеров ДКП 2.2_v4» (далее программа РС).

Пульт поддерживает функции чтения и записи Тодд.

Наличие обмена между компьютером и пультом сопровождается сообщением на ЖКИ индикаторе:

!!!Активирован

обмен с РС...

Для переноса Тодд из памяти пульта в память компьютера необходимо выполнить следующую последовательность команд:

- Пройти по следующей ветке меню пульта «Главное Меню»  «Работа с Тодд»  «<Чтение из EEPr>».

- Загрузить из EEPROM в ОЗУ пульта необходимый вариант Тодд (см. п. 9.5).

- В программе РС подать команду на переход в режим программирования. При получении пультом данной команды на экран ЖКИ выводится следующее сообщение:

Пульт в режиме

программирования

- В программе РС выполнить команду на чтение Тодд и проконтролировать загруженные данные на корректность.

- После выполнения всех требуемых загрузок выйти из режима программирования в программе РС.

Процедура записи Тодд из памяти компьютера в пульт описана далее:

- В программе РС с жесткого диска загрузить требуемый вариант Тодд из имеющей ся базы данных.

- Подать команду в программе РС на переход в режим программирования.

- Нажать кнопку «Писать» в программе РС. На экране ЖКИ пульта должно появится сообщение:

!Запись Тодд

из РС в пульт...

- По окончании процедуры записи выйти из режима программирования.

- Пройти по следующей ветке меню пульта «Главное Меню»  «Работа с Тодд»  «<Запись в EEPr>».

- Сохранить в EEPROM пульта загруженную версию Тодд (см. п. 9.5).

ВАЖНО!!! Без сохранения загруженной Тодд в EEPROM при выключении питания пульта данные будут утеряны.

# Работа пульта с контроллером ДКП 2.4

Это основная функция, которая реализует широкий набор возможностей пульта по просмотру состояния, настройке и сбору архивной информации контроллера ДКП 2.4.

Все доступные функции пульта при работе с контроллером ДКП 2.4 приведены в Таблица 1.

Кроме этого, в данной конфигурации доступна функция ручного управления перекрестком (см.п. 9.2).

# Описание основных функций пульта

## Отображение текущего состояния объекта.

Доступно только при наличии обмена между пультом и контроллером ДКП 2.4.

На экране ЖКИ отображаются основные рабочие параметры контроллера ДКП 2.4.

Включает в себя 3 состояния экрана:

- 1 экран отображает текущее время, день недели, выбранную программу или режим светофора (ЖМ, ОС), состояние направлений;

- 2 экран при штатной работе отображает режим управления, номера фаз, флаги отработки Тпром, Тмин, Тфаз, цикла обработки ТВП, при наличии аварии отображает причину аварийного состояния;

- 3 экран отображает наименование управляемого объекта, состояние направлений.

Особого пояснения требует содержимое верхней строки состояния 2 экрана.

В штатном режиме (при отсутствии аварии) пример его содержимого приведен ниже:

А: 1->2 Тмин ТВП

В крайней левой позиции отображается текущий режим управления перекрестком:

А	 управление по локальной программе;

С	 управление от селектора (переключатель «ЖМ» на панели контроллера К24);

П	 ручное управление от пульта или через RS-232 (контроллера К24) от персонального компьютера.

Далее отображаются фазы управления:

- слева от символов «->» текущая фаза управления;

- справа от символов «->» вызванная фаза управления.

После фаз управления отображаются флаги отработки временных интервалов текущей фазы управления:

Тпр	 отработка интервала «разгрузки» перекрестка;

Тмин	 отработка минимального времени фазы;

Тфаз	 отработка основного времени фазы.

В крайней правой позиции строки отображается флаг отработки цикла ТВП.

При наличии аварийного состояния контроллера ДКП 2.4 на 2 экране в обеих строках выводится текстовое сообщение о зафиксированной аварии. Сообщения об авариях пульта:

"Нет достов. Тодд"

"Нет имп. SYNC   "

"Перегорел FU1   "

"Пробит симистор "

"Нет сброса тр.ОС"

"Uсети > 260 B   "

"Uсети < 160 B   "

"Перегорел FU2   "

"Пробой тиристора"

"Обрыв тиристора "

"Неиспр. сх.изм.I "

"Перегрузка по I "

"Лишний сигнал %dн"

"КЗ кабеля       "

"Неиспр. датчик %2d"

"Обрыв красных %dн"

"Обр.зелен.стр.%dн"

"Обрыв нейтрали  "

"Неиспр. ключ Y%2d"

"Невкл. красныхY%2d"

символы %d и %2d при выводе на экран заменяются цифровым номером (направления или выхода)

## Режим ручного управления объектом.

Переход в ручной режим возможен только из режима отображения текущего состояния объекта.

Активация/деактивация ручного режима производится нажатием кнопки «Руч./Авт.»

Исполнение команды перехода в ручной режим со стороны контроллера ДКП 2.4 определяется текущим уровнем приоритета источника управления, а также требованиями по отработке Тпром и Тмин.

При переходе на ручной режим управления объектом на экран пульта принудительно вызывается 2 экран  (см. п.9.1).

В ручном режиме с помощью клавиатуры пульта можно устанавливать следующие состояния светофора:

- режим ЖМ кнопкой «Отмена»;

- режим ОС кнопкой «Ввод»;

- прямой вызов фаз с 1 по 4 кнопками «», «», «» и «».

В ручном режиме переход в главное меню невозможен.

## Работа с главным меню пульта.

Доступ к основным функциям пульта можно получить через главное меню.

Переход к главному меню возможен только из режима отображения текущего состояния объекта.

Структура главного меню определяется текущей конфигурацией и отражена в таблице:

Таблица 1. Структура главного меню.

| Конфигурация | Пункты главного меню | Доступные подменю |
| --- | --- | --- |
| Автономная работа | Работа с Тодд | - Чтение Тодд из EEPROM пульта. - Редактирование Тодд. - Запись Тодд в EEPROM пульта. |
|  | Архив событий | - Просмотр событий сохраненного архива |
| Работа с персональным компьютером | Работа с Тодд | - Чтение Тодд из EEPROM пульта. - Редактирование Тодд. - Запись Тодд в EEPROM пульта. |
|  | Архив событий | - Просмотр событий сохраненного архива |
| Работа с контроллером ДКП 2.4 | Установка часов | - Корректировка даты. - Корректировка времени суток. - Корректировка дня недели. |
|  | Работа с Тодд | - Чтение Тодд из EEPROM пульта. - Чтение Тодд из ДКП 2.4. - Редактирование Тодд. - Запись Тодд в ДКП 2.4. - Запись Тодд в EEPROM пульта. |
|  | Архив событий | - Чтение архива из ДКП 2.4 с сохранением в EEPROM пульта. - Просмотр событий сохраненного архива |

Вход/выход в главное меню из режима отображения текущего состояния производится по нажатию кнопки «Меню».

Выбор подменю (если их больше 1) выполняется кнопками «» и «».

Вход на следующий уровень подменю осуществляется по нажатию кнопки «Ввод».

Для возврата на предыдущий уровень требуется нажать кнопку «Меню».

## Установка часов.

Данная функция предназначена для корректировки системных часов контроллера.

После входа в данный пункт меню становятся доступны 3 подменю:

- установка даты;

- установка времени суток;

- установка дня недели.

Для активации выбранной функции нажать кнопку «Ввод». Режим редактирования отображается курсором под редактируемым знакоместом (для времени и даты) или появлением обрамляющих стрелок (для дня недели).

Для редактирования даты и времени.

Кнопками «» и «» переместить курсор к требуемому знакоместу.

Смена значения в выбранном знакоместе производится кнопками «» и «» последовательным перебором значений от 1 до 9.

Для редактирования дня недели.

Смена дня недели производится кнопками «» и «» последовательным перебором значений от «Пн» до «Вс».

Кнопка «Ввод» для принятия сделанных изменений.

Кнопка «Отмена» для отказа от них.

## Работа с таблицей организации движения.

Данная функция предназначена для хранения, восстановления и редактирования Тодд.

Набор подменю определяется текущей конфигурацией подключения пульта.

В данном разделе описываются все возможные подфункции, а доступность каждой из них указана в Таблица 1.

### Чтение Тодд из EEPROM пульта.

После входа в данное подменю последовательно отображаются все сохраненные в энергонезависимой памяти пульта варианты Тодд в следующем виде:

-- Читать слот -

1:8 марта-Куйбыш

В нижней строке отображается порядковый номер записи и частично содержимое учетной записи ОДД сохраненной в данном слоте таблицы для ее идентификации. В случае отсутствия в памяти пульта достоверных версий Тодд на экране отображается сообщение:

!!!Нет сохранен-

ных версий Тодд

При наличии сохраненных версий Тодд с помощью кнопок «» и «» выбрать необходимый вариант и нажать кнопку «Ввод».

Если в ОЗУ пульта уже находится загруженная Тодд, на экран ЖКИ будет выведено предупреждение:

Переписать теку-

щую Тодд?(Ф2-да)

По нажатию кнопки «» будет произведено чтение из EEPROM в ОЗУ пульта выбранной версии Тодд с утерей предыдущей загруженной версии.

На время загрузки на экране отображается:

Чтение Тодд

из EEPROM...

При успешном окончании загрузки на экране отображается:

Чтение Тодд

из EEPROM...ОК

Если загруженные данные ошибочны, на экран выводится сообщение:

Чтение Тодд

недостоверно!!!

В этом случае загрузка Тодд в контроллер ДКП 2.4 невозможна.

### Чтение Тодд из контроллера ДКП 2.4.

После входа в данное подменю на экран ЖКИ выводится запрос подтверждения команды чтения:

Читать Тодд???

Ф2-подтверждение

Исполнение команды возможно только по нажатию кнопки «», иначе производится выход из подменю.

На время обмена между пультом и контроллером ДКП 2.4 на экране отображается:

Чтение Тодд!!!

Обмен с К24...

По окончании чтения, если загруженные данные достоверны, выводится сообщение:

Чтение Тодд ОК!

Нажмите кнопку..

в противном случае:

ОШИБКА чтения!!!

Нажмите кнопку..

По нажатию любой кнопки производится выход из подменю.

ВАЖНО!!! Для сохранения загруженных данных при выключении питания требуется сохранить Тодд в EEPROM пульта.

### Редактирование Тодд.

Данная возможность предназначена для оперативного изменения отдельных настроек таблицы организации дорожного движения. Однако пульт не обеспечивает доступ абсолютно ко всем параметрам Тодд. Для этих целей необходимо пользоваться программой для персонального компьютера «Система программирования дорожных контроллеров ДКП 2.2_v4».

Доступные параметры Тодд перечислены в таблице:

Таблица 2. Параметры Тодд, доступные для редактирования.

| Раздел подменю | Параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отображение | Описание |  |
| <Учетная запись> | Наименование объекта регулирования (не редактируется!!) |  |  |
| <Ткк и Тмин фаз> | Время «кругом красный» и минимальное время фаз |  |  |
|  | Ткк= хх сек | Время состояния «кругом красный» |  |
|  | Тм 1 фазы=хх сек | Минимальное время 1 фазы |  |
|  | … | Минимальное время фаз с 2 по 7 (доступно, если предыдущий параметр не равен 0) |  |
|  | Тм 8 фазы=хх сек | Минимальное время 8 фазы (доступно, если предыдущий параметр не равен 0) |  |
| <Направления> | Описание направлений |  |  |
| ↓ «Ввод» |  для входа в подменю |  |  |
| --- Описание --- <1> направления … <16> направления | Выбор направлений кнопками «» и «». Направление доступно для выбора только при условии, что в предыдущем направлении есть разрешенные фазы. |  |  |
|  | Фазы= 1+2 Фазы= нет |  разрешенные фазы указываются через знак «+» |  |
|  |  |  разрешенных фаз нет |  |
|  |  | Для редактирования: - нажать «Ввод»; - кнопками «» и «» выбрать фазу: Направление 1 в 1 фазе=разрешено - кнопками «» и «» задать состояние разрешено/запрещено; - кнопка «Ввод» для сохранения внесенных изменений; - кнопка «Отмена» или «Меню» для отказа от изменений и выхода из редактирования. |  |
|  | Тзел=хх сек | Длительность такта «зеленый» |  |
|  | Тзел. миг.=хх сек | Длительность такта «зеленый мигающий» |  |
|  | Тжелт.= хх сек | Длительность такта «желтый» |  |
|  | Ткр.= хх сек | Длительность такта «красный» |  |
|  | Ткр. желт.=хх сек | Длительность такта «красно-желтый» |  |
| <Программы> | Описание программ |  |  |
| ↓ «Ввод» |  для входа в подменю |  |  |
| --- Описание --- <1> программы … <9> программы | Выбор программ кнопками «» и «». |  |  |
|  | Т 1 фазы=хх сек | Длительность 1 фазы |  |
|  | … | Доступны только фазы, для которых Тмин не=0 |  |
|  | Т 8 фазы=хх сек | Длительность 8 фазы |  |
|  | Фаза ТВП 1=1 | Номер фазы ТВП 1 | Редактирование аналогично фазам направлений |
|  | Фаза ТВП 2=нет | Номер фазы ТВП 2 |  |
| <Графики работы> | Описание суточных графиков работы по дням недели |  |  |
| ↓ «Ввод» |  для входа в подменю |  |  |
| -Графики работы- <Понедельник> … <Вторник> … <Среда> … <Четверг> … <Пятница> … <Суббота> … <Воскресенье> | Выбор дня недели кнопками «» и «». |  |  |
|  | - Понедельник - | Заголовок выбранного суточного графика |  |
|  | <06:00 – ПР 1> | Пример задания перехода на программу 1 в 06:00 |  |
|  | <22:30 – ЖМ> | Пример задания перехода на ЖМ в 22:30 |  |
|  | <новое задание> | Приглашение ввести новое время смены программы |  |
|  | Для редактирования существующего или ввода нового задания нажать кнопку «Ввод». Кнопками «» и «» можно перемещаться между полем времени и полем номера программы. В поле времени кнопками «» и «» изменяется значение с шагом в 30 мин. В поле номера программы кнопками «» и «» задается номер программы или ЖМ. Нажатие кнопки «Отмена» - удаление выбранного задания. Выводится запрос подтверждения команды удаления. При подтверждении удаления задание удаляется из списка, при отказе от удаления внесенные изменения игнорируются. |  |  |

### Запись Тодд в ДКП 2.4.

Данное меню доступно только при наличии в ОЗУ пульта достоверной версии Тодд, считанной из ДКП 2.4 или восстановленной из EEPROM, а также после редактирования текущей Тодд.

После входа в данное подменю на экран ЖКИ выводится запрос подтверждения команды чтения:

Запись в К24??

Ф2-подтверждение

Исполнение команды возможно только по нажатию кнопки «», иначе производится выход из подменю.

На время обмена между пультом и контроллером ДКП 2.4 на экране отображается:

Запись Тодд!!!

Обмен с К24...

По окончании записи выводится сообщение:

Конец записи!!

Нажмите кнопку..

По нажатию любой кнопки производится выход из подменю.

### Запись Тодд в EEPROM пульта.

Данное меню доступно только при наличии в ОЗУ пульта достоверной версии Тодд, считанной из ДКП 2.4 или восстановленной из EEPROM, а также после редактирования текущей Тодд.

Экран ЖКИ после входа в подменю выглядит следующим образом:

--Записать слот-

1:8 марта-Куйбыш

Во второй строке выводится порядковый номер слота хранения и частично содержимое учетной записи ОДД сохраненной в данном слоте таблицы для ее идентификации. Если в выбранном слоте нет достоверной версии Тодд, на экран выводится сообщение:

--Записать слот-

1:пустой

Переход между слотами сохранения производится кнопками «» и «».

Командой записи Тодд из ОЗУ в выбранный слот EEPROM пульта является нажатие кнопки «Ввод». При этом если слот уже занят, выводится запрос подтверждения:

Переписать слот?

Ф2-подтверждение

При   нажатии кнопки «» текущий слот будет переписан.

Занятый слот можно очистить, нажав кнопку «Отмена». После этого на экран выводится запрос подтверждения:

Очистить слот???

Ф2-подтверждение

При   нажатии кнопки «» текущий слот становится пустым.

## Работа с архивом событий.

Пульт способен считывать и хранить в EEPROM пульта один архив событий глубиной до 400 событий.

Меню «Архив событий» состоит из 2 подменю:

- «Чтение из К24». Доступно только при наличии обмена между пультом и контроллером ДКП 2.4. Предназначено для загрузки архива событий из контроллера ДКП 2.4 в EEPROM пульта.

- «Просмотр записей». Доступно всегда. Позволяет просматривать записи архива.

Для чтения архива из контроллера ДКП 2.4 необходимо выбрать подменю и нажать кнопку «Ввод». На время загрузки архива на экране ЖКИ сохраняется сообщение:

Чтение

архива из К24

По окончании формируется сообщение об объеме загруженного архива:

Чтение окончено!

Всего 39 событий

По нажатию любой кнопки производится возврат в меню работы с архивом.

Для просмотра загруженного архива требуется выбрать соответствующий пункт меню и нажать кнопку «Ввод».

При отсутствии сохраненного в EEPROM архива на экране ЖКИ отобразится подсказка:

Архив пуст!!!

(читать из К24)

В противном случае при входе в режим просмотра на экран выводится наименование объекта:

Объект:8 марта-К

уйбышева

Далее с помощью кнопок «» и «» можно перемещаться между записями архива.

Формат отображения события выглядит следующим образом:

001: 02/07 15:55

Включение Uпит

здесь каждое поле имеет следующий смысл:

001 	– порядковый номер события в архиве (самое позднее событие – первая запись),

02/07	– день и месяц события,

15:55	– час и минута события,

– в нижней строке отображается текстовое описание события.

При достижении границ архива на экран ЖКИ выводятся подсказки:

Начало >>>

архива >>>

или

<<< Окончание

<<< архива

В архиве контроллера ДКП 2.4 сохраняются следующие события:

- включение питания контроллера;

- выключение питания контроллера;

- смена режима управления (локальный режим, от пульта и пр.);

- внесение изменений в организацию дорожного движения (смена Тодд);

- аварийные ситуации.

## Приложение А. Список принятых сокращений.

Тодд	– таблица организации дорожного движения

ЖКИ	– жидкокристаллический индикатор

ЖМ – режим светофора «желтое мигание»

ОС – режим светофора «отключение светофора»

Тпром – время «разгрузки» перекрестка (промежуточный такт)

Тмин – время отработки минимального времени фазы

Тфаз – время отработки основного времени фазы

ТВП – табло вызова пешехода

EEPROM – энергонезависимая память пульта

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство пульта

Расшифровка принятых сокращений приведена в приложении А.